Dodávka přístrojů a materiálů pro praktickou výuku

Specifikace zakázky – minimální parametry požadovaných přístrojů a materiálů

Část 1.

Sada mobilních přístrojů na měření povětrnostních podmínek a fyzikálních vlastností půd – meteosenzory

(Přenosná sada jednotlivých přístrojů může být umístěna na přenosném  sloupku s držáky. Data z jednotlivých senzorů budou přenášena a zaznamenávána do programovatelného dataloggeru, datalogger bude mít výstup na připojení k PC,notebook atd.)

| Technické parametry - Senzor vlhkosti a teploty vzduchu s měřením tlaku vodních par včetně radiačního šťítu |  |
| --- | --- |
| Požadované parametry | Nabídnuté parametry (dodavatel uvede přesnou hodnotu parametru, případně uvede "splňuje") |
| Rozlišení vlhkost min 0,1%RH |  |
| Rozlišení teplota min. 0,1°C |  |
| Rozlišení tlaku min. 0,01 kPa |  |
| Rozsah vlhkost 0-100% RH |  |
| Rozsah teplota -40°C až 80°C |  |
| Rozsah tlaku 0-47 kPa |  |
| Typ senzor digitální kapacitní a thermistor |  |
| Výstup RS232,SDI12 |  |
| Délka kabelu min. 5 m |  |
| Radiační štít rozměry výška min. 9cm,průměr min. 10 cm |  |
| Typ a značka: (Prosíme o přesné typové označení Vámi nabízeného výrobku) |  |

Pozn. Dodavatel může dodat technicky lepší výrobek, než je ve specifikaci.

| Technické parametry - anemometr |  |
| --- | --- |
| Požadované parametry | Nabídnuté parametry (dodavatel uvede přesnou hodnotu parametru, případně uvede "splňuje") |
| Přesnost rychlost +/-5% |  |
| Přesnost směr 7° |  |
| Rozlišení rychlost 0,45 m/s |  |
| Rozlišení směr 1° |  |
| Rozsah rychlost 0 – 58 m/s |  |
| Rozsah směr 0-360° |  |
| Hmotnost max. 1,5 kg |  |
| Typ a značka: (Prosíme o přesné typové označení Vámi nabízeného výrobku) |  |

Pozn. Dodavatel může dodat technicky lepší výrobek, než je ve specifikaci.

| Technické parametry - Datalogger |  |
| --- | --- |
| Požadované parametry | Nabídnuté parametry (dodavatel uvede přesnou hodnotu parametru, případně uvede "splňuje") |
| Výstup 5-ti kanálový, 12-bit analogový, 32-bit digitální |  |
| Možnost napojení dalších senzorů na měření vlhkosti listů, teploty/vlhkosti/konduktivity půdy, na měření slunečního záření. |  |
| Paměť 36 000 záznamů |  |
| Operační teplota – 40 + 60°C, 100% RH |  |
| Krytí IP55, nárazuvzdorný, ochrana proti UV záření |  |
| Rozměry max. 13 x 21 x 6 cm |  |
| Napájení AA baterie |  |
| Typ a značka: (Prosíme o přesné typové označení Vámi nabízeného výrobku) |  |

Pozn. Dodavatel může dodat technicky lepší výrobek, než je ve specifikaci.

| Celková nabídková cena – Sada mobilních přístrojů na měření povětrnostních podmínek a fyzikálních vlastností půd – meteosenzory |  |
| --- | --- |
| Cena celkem bez DPH v Kč |  |
| DPH (sazba 21%) v Kč |  |
| Cena celkem včetně DPH v Kč |  |

Část 2.

Podčást a) Sada pro odběr půdních vzorků

Vrtáky musejí být vyrobeny z netoxické oceli s vysokou pevností v tahu. Jednotlivé součásti musejí být navzájem kompatibilní a  s bajonetovým spojením. Součástí dodávky je i příslušenství, zejména pak speciální špachtle s řeznou hranou na očistění nástroje a vyjmutí vzorku

| Technické parametry - Sondy pro odběr půdních vzorků ruční vrtáky a žlábkový vrták |  |
| --- | --- |
| Požadované parametry | Nabídnuté parametry (dodavatel uvede přesnou hodnotu parametru, případně uvede "splňuje") |
| Typ vrtáků Edelman |  |
| Vrták pro hlínu pr. 7 cm 1ks |  |
| Vrták pro kamenité půdy pr. 7 cm 1ks Vrták pro písčité půdy pr. 7 cm 1ks |  |
| Vrták pro písčité půdy pr. 7 cm 1ks |  |
| Prodlužovací tyče 2 ks |  |
| Vrták pro odběr půdního profilu pr. 3cm.délka 100cm 1 ks |  |
| Rukojeť délka 60 cm,2 ks |  |
| Špachtle 2 ks |  |
| Přepravní brašna 2 ks |  |
| Typ a značka: (Prosíme o přesné typové označení Vámi nabízeného výrobku) |  |

Pozn. Dodavatel může dodat technicky lepší výrobek, než je ve specifikaci.

| Nabídková cena – Sada pro odběr půdních vzorků |  |
| --- | --- |
| Cena celkem bez DPH v Kč |  |
| DPH (sazba 21%) v Kč |  |
| Cena celkem včetně DPH v Kč |  |

Podčást b)Sada pomůcek pro stanovení obsahu látek a živin v půdě -

Dodávku budou tvořit samostatné  kapesní měřící přístroje s napájením na baterie

| Technické parametry - pH metry 2ks |  |
| --- | --- |
| Požadované parametry | Nabídnuté parametry (dodavatel uvede přesnou hodnotu parametru, případně uvede "splňuje") |
| Teplota rozsah:; 0 - 99,9°C. rozlišení min; 0,1°C. přesnostmi.; ± 0,3 °C. pH rozsah:; 0 - 14 jednotek. rozlišení min:; 0,01. přesnost min:; ± 0,02. provozní teplota; 0 - 50°C. krytí; IP 67. hmotnost (bez baterií); 105g. napájení; 4 x alkalické LR44. životnost baterií; cca. 35 hodin. pH teplotní kompenzace; auto 0 až 99,9°C. teplota pro pH kalibraci; 0 až 60°C. paměť; 50 sad (pH, teplota, datum a čas). |  |
| Typ a značka: (Prosíme o přesné typové označení Vámi nabízeného výrobku) |  |

Pozn. Dodavatel může dodat technicky lepší výrobek, než je ve specifikaci.

| Technické parametry – ORP metr 2ks |  |
| --- | --- |
| Požadované parametry | Nabídnuté parametry (dodavatel uvede přesnou hodnotu parametru, případně uvede "splňuje") |
| teplota. rozsah: 0 - 99,9°C. Rozlišení min:; 0,1°C. Přesnost min:; ± 0,3 °C. pH rozsah: -1 200 až 1 200. rozlišení:; 1 mV. přesnost:; 1 mV. provozní teplota; 0 - 50°C. krytí; IP 67. hmotnost (bez baterií); 105g. napájení; 4 x alkalické LR44. životnost baterií; cca. 40 hodin. paměť; 50 sad (ORP, teplota, datum a čas). |  |
| Typ a značka: (Prosíme o přesné typové označení Vámi nabízeného výrobku) |  |

Pozn. Dodavatel může dodat technicky lepší výrobek, než je ve specifikaci.

| Technické parametry -konduktometr 2ks |  |
| --- | --- |
| Požadované parametry | Nabídnuté parametry (dodavatel uvede přesnou hodnotu parametru, případně uvede "splňuje") |
| Senzor termistor rozsah:; 0 μS do 19.90 mS,. |  |
| rozlišení min:; 0 do 1990 μS/cm 5 μS/cm 2.00 do 19.90 mS/cm 0.05 mS/cm.. |  |
| přesnost min:; ±1 % FS.. |  |
| provozní teplota; 0 - 50°C. |  |
| krytí; IP 67. |  |
| hmotnost (bez baterií); 105g. |  |
| napájení; 4 x alkalické LR44. |  |
| životnost baterií; cca. 200 hodin. |  |
| teplota rozsah; auto 0 až 99,9°C. |  |
| rozlišení přesnost; 0,5°C ± 0,5°C. |  |
| paměť; 50 sad. |  |
| Typ a značka: (Prosíme o přesné typové označení Vámi nabízeného výrobku) |  |

Pozn. Dodavatel může dodat technicky lepší výrobek, než je ve specifikaci.

| Celková nabídková cena – Sada pomůcek pro stanovení obsahu látek a živin v půdě |  |
| --- | --- |
| Cena celkem bez DPH v Kč |  |
| DPH (sazba 21%) v Kč |  |
| Cena celkem včetně DPH v Kč |  |

Část 3.

Podčást a) Sada pomůcek pro měření výšek rostlin

| Technické parametry – Sada pomůcek pro měření výšek rostlin |  |
| --- | --- |
| Požadované parametry | Nabídnuté parametry (dodavatel uvede přesnou hodnotu parametru, případně uvede "splňuje") |
| Sada přesných (hliníkových) průměrek různých velikostí s milimetrovým dělením: 400mm-500mm-650mm-800mm-950mm |  |
| Obvodová pásma různého rozsahu měření: 5m, 3m, 2m |  |
| Teleskopická lať 5m, přesné odečítání výšky v odečítání okénku na samonavíjecím mechanismu odolnost proto vlhku a prachu lehká hliníková konstrukce libely pro přesné stanovení vertikální a horizontální polohy vodící části z kvalitního plastu |  |
| Relaskopický klínek 10 ks – rozpětí přesnosti relaskopického klínku nesmí přesáhnout 0,980-1,020 |  |
| Typ a značka: (Prosíme o přesné typové označení Vámi nabízeného výrobku) |  |

Pozn. Dodavatel může dodat technicky lepší výrobek, než je ve specifikaci.

| Nabídková cena – Sada pomůcek pro měření výšek rostlin |  |
| --- | --- |
| Cena celkem bez DPH v Kč |  |
| DPH (sazba 21%) v Kč |  |
| Cena celkem včetně DPH v Kč |  |

Podčást b)Sada pomůcek pro zjišťování objemu stojících i vytěžených stromů

| Technické parametry – Sada pomůcek pro zjišťování objemu stojících i vytěžených stromů |  |
| --- | --- |
| Požadované parametry | Nabídnuté parametry (dodavatel uvede přesnou hodnotu parametru, případně uvede "splňuje") |
| Ruční laserový dálkoměr s výškoměrem: |  |
| Rozsah měření: minimálně 10-300m |  |
| Přesnost/rozlišení dálkoměru: +- 0.5m (max. 1m v celém rozsahu měření) |  |
| Optický záměrný systém s dalekohledem (zvětšení minimálně 6x) |  |
| Interní sklonoměr s automatickým přepočtem na horizontální vzdálenost a výšku objektů |  |
| Možnost měření v režimu „3P“ (kalkulace výšky s přepočtené horizontální vzdálenosti a příslušných vertikálních úhlů) |  |
| Přesnost sklonoměru min +- 0,5° |  |
| Přehledné odečítání výsledků na LCD displeji |  |
| Volitelná záměrná priorita |  |
| Dioptrická korekce okuláru |  |
| Voděodolné a prachotěsné provedení |  |
| Typ a značka: (Prosíme o přesné typové označení Vámi nabízeného výrobku) |  |

Pozn. Dodavatel může dodat technicky lepší výrobek, než je ve specifikaci.

| Ultrazvukový dálkoměr pro přesné měření odstupové vzdálenosti od měřeného stromu a vytyčování zkusných ploch pomocí aktivní ultrazvukové odrazky: |  |
| --- | --- |
| Možnost rozptylu signálu aktivní odrazky v rozsahu 360° |  |
| Dosah signálu min. 30m |  |
| Přesnost max. +-2% |  |
| Možnost zařazení/propojení dálkoměru s některými dalšími přístroji měřicí soupravy pro měření tlouštěk nebo výšek vítáno |  |
| Typ a značka: (Prosíme o přesné typové označení Vámi nabízeného výrobku) |  |

Pozn. Dodavatel může dodat technicky lepší výrobek, než je ve specifikaci.

| Ruční GPS přístroj/data dogger pro zjišťování aktuálních zeměpisných souřadnic a navigaci. Vysoká citlivost i v lesním porostu: |  |
| --- | --- |
| Možnost přenosu signálu do dalších zařízení, práce v tzv. „slave“ modu |  |
| Bluetooth standard NMEA 2.0 |  |
| Možnost přenosu pořízených dat do PC |  |
| Typ a značka: (Prosíme o přesné typové označení Vámi nabízeného výrobku) |  |

Pozn. Dodavatel může dodat technicky lepší výrobek, než je ve specifikaci.

| Nabídková cena – Sada pomůcek pro zjišťování objemu stojících i vytěžených stromů |  |
| --- | --- |
| Cena celkem bez DPH v Kč |  |
| DPH (sazba 21%) v Kč |  |
| Cena celkem včetně DPH v Kč |  |

Podčást c) Sada pomůcek pro zaměřování polohy stromů a lesních ploch

| Technické parametry – Sada pomůcek pro zaměřování polohy stromů a lesních ploch |  |
| --- | --- |
| Požadované parametry | Nabídnuté parametry (dodavatel uvede přesnou hodnotu parametru, případně uvede "splňuje") |
| Přesný optický nivelační přístroj včetně stativu a ochranného pouzdra, nivelační lať. |  |
| Parametry nivelačního přístroje: |  |
| Dalekohled: zvětšení minimálně 30x, plnění dusíkem |  |
| Střední kilometrová chyba: 1.2mm |  |
| Horizontální kruh 360°/400g |  |
| Kompenzátor: rozsah min +-10´ |  |
| Minimální vzdálenost zaostření: 1m |  |
| Voděodolné provedení |  |
| Typ a značka: (Prosíme o přesné typové označení Vámi nabízeného výrobku) |  |

Pozn. Dodavatel může dodat technicky lepší výrobek, než je ve specifikaci.

| Ruční laserový dálkoměr: |  |
| --- | --- |
| Rozsah měření: minimálně 10-300m |  |
| Přesnost/rozlišení dálkoměru: +- 0.5m (max. 1m v celém rozsahu měření) |  |
| Optický záměrný systém s dalekohledem (zvětšení minimálně 6x) |  |
| Interní sklonoměr s automatickým přepočtem na horizontální vzdálenost |  |
| Přesnost sklonoměru min +- 0,5° |  |
| Přehledné odečítání výsledků na LCD displeji |  |
| Volitelná záměrná priorita |  |
| Dioptrická korekce okuláru |  |
| Voděodolné a prachotěsné provedení |  |
| Typ a značka: (Prosíme o přesné typové označení Vámi nabízeného výrobku) |  |

Pozn. Dodavatel může dodat technicky lepší výrobek, než je ve specifikaci.

| Elektronická ruční buzolka pro rychlé a přesné odečítání azimutu v terénu. |  |
| --- | --- |
| Rozlišení/přesnost: 1°/3° |  |
| Možnost kalibrace uživatelem |  |
| Typ a značka: (Prosíme o přesné typové označení Vámi nabízeného výrobku) |  |

Pozn. Dodavatel může dodat technicky lepší výrobek, než je ve specifikaci.

| Nabídková cena – Sada pomůcek pro zaměřování polohy stromů a lesních ploch |  |
| --- | --- |
| Cena celkem bez DPH v Kč |  |
| DPH (sazba 21%) v Kč |  |
| Cena celkem včetně DPH v Kč |  |

Část 4.

podčást a) Sada pomůcek pro ochranu lesa

| Technické parametry – podčást a) Sada pomůcek pro ochranu lesa |  |
| --- | --- |
| Požadované parametry | Nabídnuté parametry (dodavatel uvede přesnou hodnotu parametru, případně uvede "splňuje") |
| Lapač bariérový – 2 ks Feromonový štěrbinový ( deskový ) lapač na monitorování a odchyt podkorního a dřevokazného hmyzu. Absolutně odolný vůči nepříznivým klimatickým vlivům. Lapač se bude skládat ze základního korpusu se štěrbinami, výsuvné misky se sítky pro odtok vody a trychtýřku. |  |
| Stojan k lapači – 2 ks Stojan pro zavěšení bariérového lapače -ocelový |  |
| Sada feromonových odparníků: agregační feromon k lákání kůrovce v polopropustné membráně účinnou látkou proti:. lýkožroutu smrkovému. lýkožroutu lesklému. lýkožroutu severskému. dřevokazu čárkovanému. kombinovaný. |  |
| Hyposekerka –aplikační zařízení pro efektivní redukci |  |
| Typ a značka: (Prosíme o přesné typové označení Vámi nabízeného výrobku) |  |

Pozn. Dodavatel může dodat technicky lepší výrobek, než je ve specifikaci.

| Nabídková cena – podčást a)Sada pomůcek pro ochranu lesa |  |
| --- | --- |
| Cena celkem bez DPH v Kč |  |
| DPH (sazba 21%) v Kč |  |
| Cena celkem včetně DPH v Kč |  |

Podčást b) Sada chemických prostředků  pro ochranu lesa

| Technické parametry – podčást b) Sada chemických prostředků pro ochranu lesa |  |
| --- | --- |
| Požadované parametry | Nabídnuté parametry (dodavatel uvede přesnou hodnotu parametru, případně uvede "splňuje") |
| Neselektivní kontaktní systemický vodou ředitelný herbicid určený pro hubení nežádoucí buřeně a plevelů.Účinná látka –gylphosate-IPA. Množství:20l -2x |  |
| Kontaktní požerový jed, emulze typu olej ve vodě Účinná látka –zeta-cypermethrin. Množství:5l |  |
| Účinný světlostabilní insekticid určený proti žravému a savému hmyzu, dotykový a požerový jed. Účinná látka:alfa-cypermethrin Množství:5 l |  |
| Typ a značka: (Prosíme o přesné typové označení Vámi nabízeného výrobku) |  |

Pozn. Dodavatel může dodat technicky lepší výrobek, než je ve specifikaci.

| Nabídková cena – podčást b)Sada chemických prostředků pro ochranu lesa |  |
| --- | --- |
| Cena celkem bez DPH v Kč |  |
| DPH (sazba 21%) v Kč |  |
| Cena celkem včetně DPH v Kč |  |